Leistungsbeschreibung „HBR-Umleitungsbeschilderung“ in Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. nach HBR 2021

1. 	Allgemeine Beschreibung

1.1 	Gegenstand dieser Ausschreibung ist die „Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr“ für Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. gemäß den aktuellen „Hinweisen zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz (HBR)“ (herausgegeben vom Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz).

1.2 	Das Angebot umfasst die Lieferung von temporären Schildern mit zugehörigen Aufstellvorrichtungen und Befestigungsmaterialien.

2. 	Angaben zur Ausführung

2. 	Ausführung

2.1 	Material Wegweiser

Bei einer temporären StVO-Beschilderung müssen die anerkannten Gütebedingungen (RAL-Gütezeichen) erfüllt sein, vgl. Vgw StVO §§ 39-43 „Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen“. Danach darf die Ausführung der Verkehrszeichen nicht unter der Anforderung anerkannter Gütebedingungen liegen.

2.2 	Schriftart/ Schriftgröße Bei der Schriftart, Schriftgröße sowie den Maßen für die Wegweiser sind die Angaben der aktuellen HBR zu Grunde zu legen.

2.3 	Inhalt und Gestaltung

Für die verschiedenen Schildertypen (Pfeilwegweiser, Zwischenwegweiser, Einschubplakette - Routenlogo) ist jeweils vor Ausführungsbeginn eine farbliche Zeichnung mit Vermaßung und ein Musterschild anzufertigen.

Ohne Genehmigung sowohl der Zeichnungen als auch der Musterschilder durch den Auftraggeber darf der Auftrag nicht ausgeführt werden.

2.4 	Material Aufstellvorrichtungen

Aufstellvorrichtungen inkl. Befestigungsmaterial sind gemäß IVZ-Norm (Industrienorm für Aufstellvorrichtungen von Standardverkehrszeichen) zu liefern.

Transport und Verpackung

Die Angebotspreise verstehen sich verpackungs- und frachtfrei zur Lieferadresse. Die Einheitspreise und die sich daraus ergebenden Endsummen sind ohne Mehrwertsteuer zu bilden. Die Mehrwertsteuer ist, bezogen auf die Endsumme, in einem Gesamtbetrag gesondert auszuweisen. Überflüssige und wertlose Verpackungsstoffe und Materialien der Transportsicherung müssen vom AN restlos zurückgenommen werden.

4. 	Abrechnungsmodus

Die Abnahme und Abrechnung wird vom Auftraggeber durchgeführt.

5. 	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Es gelten folgende Regelwerke und Vorschriften in ihrer neuesten gültigen Fassung – sofern nicht bereits an anderer Stelle aufgeführt:

e)	Straßenverkehrsordnung (StVO)

f) 	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV – StVO)

g) 	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten

an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97)

h)	Richtlinie für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen RWB, Ausgabe 2000

Kurze Erläuterung zu den verwendeten Begriffen und der Tabelle:

OZ / Pos.:		Ordnungszahl bzw. Nummern der Positionen

StLK- Nummer: 	Kennzeichnung gemäß Standardleistungskatalog (sollte, muss nicht verwendet werden). Vollständige und eindeutige Beschreibung der Leistungen, z. T. mit den Kennzeichnungen aus dem Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau, Leistungsbereich 130 Verkehrsschilder, Ausgabe Dez. 2009 (wie: 130_402_1.99_3.9_4.1_5.4_6.9_7.9_8.1)

OZ / Pos.:  	Ordnungszahl bzw. Nummern der Positionen

AE: 		Angabe zur Maßeinheit, z. B. Stückzahl oder Meter (unter „Menge“ angeben)

EP: 		Einzelpreis

GP: 		Gesamtpreis

| OZ | StLK- Nummer Text AE |  | Menge | EP (€) | GP (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produktion und Lieferung Umleitungstafeln |  |  |  |  |
|  | Umleitungstafeln liefern - Aluminium 2 mm, H 630 x B 420 mm, - einseitig beschriftet, - Rückseite nicht spiegelnd - Flachschild, Ecken gerundet - Digitaldruckfolie: Grund weiß (RAL 9016) - Schriftzug „Umleitung Radstrecke“ in schwarz - Eingedruckter Zwischenwegweiser 300 x 300 mm mit grünem Rand (RAL 6024) - Symbol „Fahrrad“, Pfeil und Einrahmung in grün (RAL 6024) ISO-Pfeil 110 x 110 mm mit Pfeilrichtungen gemäß folgender Aufstellung - oben und unten je zweimal gelocht für die Befestigung mit jeweils 2 Stahlrohrschellen bzw. 2 Stahlbandhalterungen; Lochung außerhalb der Beschriftung; Abstand zur Schildunter- bzw. Oberkante jeweils 20 mm, Lochabstand jeweils 35 mm, - inkl. 4x Sechskant-Befestigungsschraube M6 x 16, 4 x Sechskant-Mutter M6 und 8x Unterlegscheibe | St |  |  |  |
|  | Umleitungstafeln Pfeil geradeaus, Fahrrad linksweisend | St |  |  |  |
|  | Umleitungstafeln Pfeil geradeaus, Fahrrad linksweisend mit 3,5 cm starkem diagonalem roten Strich von rechts oben nach links unten | St |  |  |  |
|  | Umleitungstafeln Pfeil rechts, Fahrrad rechtsweisend | St |  |  |  |
|  | Umleitungstafeln Pfeil links, Fahrrad linksweisend | St |  |  |  |
|  | Umleitungstafeln ohne Pfeil („blanco“), Fahrrad rechtsweisend | St |  |  |  |
|  | Umleitungstafeln ohne Pfeil („blanco“), Fahrrad linksweisend | St |  |  |  |
|  | ISO-Pfeil 110 x 110 mm in grün (RAL 6024) selbstklebend zum Aufkleben auf die Umleitungstafeln | St |  |  |  |
|  | Zusatzzeichen liefern Aluminium 2 mm, Höhe 231 mm, Breite 420 mm, Ecken gerundet, einseitig beschriftet, lackiert, Digitaldruckfolie: Grund weiß (RAL 9016), Inhalte der Schilder gemäß Wegweisungskataster werden bei Auftragsbeginn zur Verfügung gestellt, oben und unten je zweimal gelocht, Abstand zur Schildunter- bzw. -oberkante jeweils 40 mm, Lochabstand 70 mm | St |  |  |  |
|  | Zwischensumme OZ 1 |  |  |  |  |
|  | Produktion und Lieferung Auskreuzvorrichtung |  |  |  |  |
|  | Auskreuzvorrichtung für doppelseitigen Pfeilwegweiser H 200 x B 800 mm zur beidseitigen Vollauskreuzung - Kreuz-Kunststoffprofil aus 4 Kunststoffleisten (oder gleichwertig) 30 mm breit und 700 mm lang mit abgerundeten Ecken - einseitig beklebt mit Reflex-Folie Typ RA1 (oder gleichwertig) - im Kreuz beweglich verschraubt mit haltbarer Gummiunterlage (oder gleichwertig) zum Schutz der Wegweiseroberfläche / Beschriftung. - an den vier Enden verschraubt mit Flügelmuttern, dadurch sicherer und stabiler Halt - Montage ohne Werkzeug | St |  |  |  |
|  | Auskreuzvorrichtung für einseitigen, rückseitig verschraubten Tabellenwegweiser zur einseitigen Vollauskreuzung 200x16x800 mm (Höhe x Breite x Länge), vgl. Anlage 8 - Kunststoffprofil weiß, kein PVC, Integralschaumplatte PUR, 10 mm (fest, geschlossen), beidseitig glatte Außenschicht zur besseren Beklebung und Wasserabweisung: - 2 Stk. 35 x 10 x 820 mm mit längs- und stirnseitig abgerundeten Kanten. (mit jeweils 3 Bohrungen: 1x mittig mit zyl. Senkung für Schlossschraube, 2x je 25 mm von der Stirnseite entfernt) - Vorderseitig beklebt mit Reflexfolie Typ RA1 rot, Breite 25 mm, jeweils beidseitig umklebt mit ca. 40 mm (zur bessern Haftung und Langlebigkeit) - 8x Scheibe Ø22x8 mit Bohrung M6, PUR weiß, alternativ 4 Gummidistanzen Höhe 16 mm, schwarz - 4x Scheibe Ø47x10 mit Bohrung M6, PUR weiß - Verschraubungen nach DIN: - 5x Scheibe Ø18x1,5mm für M6, 1.4301, DIN 9021, Edelstahl - 5x Hutmutter M6 1.4301, DIN 1587, Edelstahl - 4x Schlossschraube M6x45mm, 1.4301, DIN 603, Edelstahl, 1x Schlossschraube M6x25mm, 1.4301, DIN 603, Edelstahl | St |  |  |  |
|  | Auskreuzvorrichtung für Zwischenwegweiser H 300x B 300 mm zur einseitigen Vollauskreuzung - Kreuz-Kunststoffprofil aus je 2 Kunststoffleisten 30 mm breit und 420 mm bzw. 350 mm lang mit abgerundeten Ecken - Die Kunststoffleisten (Vorderseite) einseitig beklebt mit Folie Typ RA1 (oder gleichwertig). - von vorne einhakbar - im Kreuz beweglich verschraubt mit haltbarer Gummiunterlage (oder gleichwertig) zum Schutz der Wegweiseroberfläche / Beschriftung - Verwendbar für einen Zwischenwegweiser durch rückseitige Leisten von 350 mm Länge. Montage ohne Werkzeug | St |  |  |  |
|  | Zwischensumme OZ 2 |  |  |  |  |
|  | Produktion und Lieferung mobiler Pfosten |  |  |  |  |
|  | Auskreuzvorrichtung für doppelseitigen Pfeilwegweiser H 200 x B 800 mm zur beidseitigen Vollauskreuzung - Kreuz-Kunststoffprofil aus 4 Kunststoffleisten (oder gleichwertig) 30 mm breit und 700 mm lang mit abgerundeten Ecken - einseitig beklebt mit Reflex-Folie Typ RA1 (oder gleichwertig) - im Kreuz beweglich verschraubt mit haltbarer Gummiunterlage (oder gleichwertig) zum Schutz der Wegweiseroberfläche / Beschriftung. - an den vier Enden verschraubt mit Flügelmuttern, dadurch sicherer und stabiler Halt - Montage ohne Werkzeug | St |  |  |  |